Technická časť projektu - HW, Wi-Fi a úspora energie

Projekt #5: Bezdrôtový teplomer do grilu #IoTMasterChef

# 1. Úvod

Cieľom tejto časti je popísať hardvérové riešenie bezdrôtového teplomera do grilu, voľbu bezdrôtovej technológie, zvolené senzory, napájanie a spôsob úspory energie. Zariadenie je určené na meranie teploty potraviny a teploty priestoru grilu. Namerané hodnoty sa bezdrôtovo odosielajú na notebook, ktorý v prototype slúži ako server aj používateľská aplikácia.

V školskom prototype sa používa jedno zariadenie Raspberry Pi Pico W. Notebook zabezpečuje príjem dát, zobrazenie hodnôt, nastavenie požadovanej teploty a zvukovú notifikáciu pri jej dosiahnutí.

# 2. Navrhnutá architektúra riešenia

Navrhnuté riešenie používa jedno zariadenie umiestnené pri grile:

Raspberry Pi Pico W
+ senzor teploty potraviny
+ senzor teploty grilu
+ batéria
+ Wi-Fi komunikácia
+ MQTT klient

Komunikácia prebieha nasledovne:

[Pico W teplomer pri grile]
        ↓ Wi-Fi / MQTT
[notebook = MQTT broker + používateľská aplikácia]

Pico W meria teplotu mäsa a teplotu grilu. Namerané hodnoty odosiela cez Wi-Fi pomocou MQTT protokolu na notebook. Notebook v prototype predstavuje vzdialený server aj používateľskú aplikáciu. Na notebooku sa zobrazujú namerané teploty, nastavuje sa cieľová teplota a pri jej dosiahnutí sa spustí zvuková notifikácia.

# 3. Voľba vývojovej dosky

Ako riadiaca jednotka bolo zvolené Raspberry Pi Pico W.

## 3.1 Dôvody výberu Raspberry Pi Pico W

Raspberry Pi Pico W bolo zvolené z týchto dôvodov:

- je dostupné v školskom prostredí,

- je vhodné pre jednoduchý IoT prototyp,

- umožňuje pripojenie teplotných senzorov,

- podporuje Wi-Fi komunikáciu,

- má dostatočný výkon pre meranie, spracovanie dát a komunikáciu,

- umožňuje programovanie v MicroPythone.

Dôležité je, že Wi-Fi technológia nebola zvolená iba preto, že ju Pico W podporuje. Pico W je iba vhodná platforma na realizáciu riešenia. Samotná voľba Wi-Fi je zdôvodnená typickým umiestnením zariadenia pri rodinnom dome, kde je dostupná domáca Wi-Fi sieť.

# 4. Voľba bezdrôtovej technológie

Ako bezdrôtová technológia bola zvolená Wi-Fi.

## 4.1 Prečo Wi-Fi

Zariadenie je uvažované v blízkosti grilovacej súpravy rodinného domu, napríklad pod pergolou. V takom prostredí je realistické predpokladať dostupnosť domácej Wi-Fi siete. Wi-Fi umožňuje pripojiť teplomer priamo na notebook alebo lokálny server bez potreby ďalšej komunikačnej brány.

Výhody Wi-Fi pre tento projekt:

- priame pripojenie na notebook alebo server,

- jednoduché použitie v domácom prostredí,

- dostatočný dosah v okolí domu,

- jednoduchá integrácia s MQTT brokerom,

- nie je potrebná SIM karta ani operátorská služba,

- nie je potrebná ďalšia gateway ako pri Zigbee, LoRa alebo nRF24L01.

Nevýhodou Wi-Fi je vyššia spotreba energie oproti niektorým nízkoenergetickým technológiám. Táto nevýhoda je v návrhu riešená úsporným režimom, pri ktorom sa zariadenie zobudí, zmeria teploty, odošle údaje a následne prejde späť do režimu spánku.

## 4.2 Porovnanie s inými bezdrôtovými technológiami

| Technológia | Výhody | Nevýhody | Hodnotenie pre projekt |
| --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Priame pripojenie na notebook/server, dostupnosť v domácnosti, jednoduché použitie | Vyššia spotreba | Zvolená technológia |
| Bluetooth/BLE | Nízka spotreba | Menší dosah, horšie prepojenie na server | Menej vhodné |
| Zigbee | Nízka spotreba, mesh sieť | Potrebuje koordinátor alebo gateway | Zbytočne zložité |
| LoRa | Veľký dosah, nízka spotreba | Potrebuje prijímač/gateway, zbytočne veľký dosah pre domáci gril | Nevhodné pre lokálny prototyp |
| nRF24L01 | Lacné rádiové spojenie | Nemá priamy prístup na server, treba vlastný prijímač | Menej vhodné |
| NB-IoT | Veľký dosah, nízka spotreba, mobilná sieť | Potrebuje NB-IoT modem, SIM/eSIM, operátora a pokrytie | Zbytočne komplikované |

# 5. Voľba aplikačného protokolu

Ako aplikačný protokol bol zvolený MQTT.

## 5.1 Prečo MQTT

MQTT je vhodný pre IoT zariadenia, ktoré pravidelne posielajú malé množstvo dát. Používa model publish/subscribe. To znamená, že zariadenie nemusí priamo komunikovať s aplikáciou, ale publikuje dáta do témy na MQTT brokeri. Aplikácia tieto témy odoberá.

V našom riešení:

Pico W publikuje teploty → MQTT broker na notebooku → aplikácia ich zobrazí

Notebook môže zároveň publikovať cieľovú teplotu späť do zariadenia:

notebook publikuje cieľovú teplotu → Pico W ju prijme → upraví interval merania

Použité MQTT témy môžu byť napríklad:

iotmasterchef/telemetry
iotmasterchef/target
iotmasterchef/status

Výhody MQTT:

- vhodné pre telemetrické dáta,

- jednoduchý model publish/subscribe,

- jednoduché odosielanie dát z Pico W na notebook,

- jednoduché poslanie cieľovej teploty späť do zariadenia,

- dobrá podpora v MicroPythone aj Pythone,

- jednoduché spustenie brokeru na notebooku, napríklad Mosquitto.

## 5.2 Porovnanie MQTT a CoAP

Ako alternatíva bol zvažovaný protokol CoAP. CoAP je protokol určený pre obmedzené zariadenia a funguje podobne ako jednoduché REST API. Typicky používa metódy podobné HTTP, napríklad GET, PUT alebo POST, a beží nad UDP.

| Vlastnosť | MQTT | CoAP |
| --- | --- | --- |
| Komunikačný model | Publish/subscribe | Request/response, REST model |
| Transport | TCP | UDP |
| Typické použitie | Telemetria, senzory, udalosti | Prístup k zdrojom zariadenia |
| Serverová časť | MQTT broker | CoAP server |
| Vhodnosť pre náš projekt | Veľmi vhodné | Použiteľné, ale menej praktické |
| Nastavenie cieľovej teploty | Publikovanie do MQTT témy | PUT/POST na CoAP resource |
| Prevádzka s úsporným režimom | Jednoduché: zobudiť, publish, sleep | Menej výhodné, ak by zariadenie malo byť stále dostupné ako server |

MQTT bolo zvolené preto, že projekt je založený na pravidelnom odosielaní nameraných hodnôt. Pico W sa môže zobudiť, pripojiť sa k Wi-Fi, publikovať teploty a následne prejsť do režimu spánku. CoAP by bol vhodnejší v prípade, že by zariadenie trvalo poskytovalo zdroje ako /temperature, /target alebo /status. Pri batériovom zariadení však nechceme, aby bolo neustále dostupné ako server.

# 6. Použité a navrhnuté senzory

V školskom prototype sme pracovali so senzorom AHT20. Tento senzor je dostupný, komunikuje cez I2C a umožňuje jednoducho overiť čítanie teploty, spracovanie dát a odosielanie nameraných hodnôt cez Wi-Fi/MQTT.

AHT20 však nie je vhodný ako finálny senzor pre reálne meranie teploty v grile ani pre meranie vnútornej teploty mäsa. Je to senzor teploty a vlhkosti určený skôr pre meranie okolitého prostredia. Nie je určený na zapichnutie do potraviny a už vôbec nie na vystavenie vysokým teplotám v priestore grilu.

Preto je v technickom návrhu uvedené realistickejšie riešenie:

| Meraná veličina | Reálny odporúčaný senzor | Dôvod |
| --- | --- | --- |
| Teplota potraviny | DS18B20 v kovovej sonde | Vhodný rozsah pre vnútornú teplotu mäsa, jednoduché zapojenie |
| Teplota priestoru grilu | Termočlánok typu K + MAX6675 alebo MAX31855 | Vhodný pre vysoké teploty v grile |

## 6.1 AHT20 v školskom prototype

AHT20 bol použitý ako dostupný školský senzor na overenie princípu merania. Pomocou neho bolo možné otestovať:

- čítanie teploty zo senzora,

- komunikáciu medzi mikrokontrolérom a senzorom,

- spracovanie nameraných dát,

- odosielanie dát cez Wi-Fi a MQTT,

- zobrazenie dát na notebooku.

V dokumentácii je však potrebné uviesť, že AHT20 je iba prototypová náhrada. Pre reálne nasadenie v grile by nebol vhodný.

## 6.2 DS18B20 pre teplotu mäsa

Na meranie vnútornej teploty potraviny je vhodný DS18B20 v kovovej sonde. Teplota vnútri mäsa sa pri grilovaní pohybuje približne v rozsahu 50 až 90 °C, čo je v rozsahu tohto senzora.

Výhody DS18B20:

- digitálna komunikácia 1-Wire,

- jednoduché zapojenie,

- nie je potrebný analógový prevodník,

- dostatočný rozsah pre teplotu mäsa,

- dostupnosť kovovej sondy,

- možnosť použiť viac senzorov na jednej zbernici.

Dôležité obmedzenie je vedenie kábla. Samotný merací hrot môže byť zapichnutý v mäse, ale kábel sondy nesmie byť vedený cez priamy plameň alebo najhorúcejšiu časť grilu. Pre robustné reálne riešenie by bola vhodná potravinárska vysokoteplotná sonda.

## 6.3 Termočlánok typu K pre teplotu grilu

Na meranie teploty v priestore grilu je vhodnejší termočlánok typu K s prevodníkom MAX6675 alebo MAX31855. Dôvodom je, že teplota v grile môže dosahovať približne 150 až 300 °C, čo presahuje možnosti bežných nízkoteplotných senzorov ako DS18B20 alebo AHT20.

Výhody termočlánku typu K:

- vhodný pre vysoké teploty,

- lepšia odolnosť v prostredí grilu,

- vhodný na meranie teploty vzduchu alebo priestoru grilu,

- realistickejšie riešenie pre skutočné použitie.

Nevýhodou je potreba prevodníka, napríklad MAX6675 alebo MAX31855. Táto zložitosť je však opodstatnená, pretože senzor musí zvládnuť teploty, ktoré sú v grile bežné.

# 7. Napájanie zariadenia

Zariadenie je napájané z batérie, pretože pri grile sa nepredpokladá dostupnosť silového ani dátového vedenia.

Ako zdroj energie bol zvolený:

Li-Ion článok 18650
menovité napätie: 3,7 V
kapacita: približne 2600 mAh

Batéria bude doplnená o:

- nabíjací modul TP4056,

- ochranu proti podvybitiu,

- mechanický vypínač.

Mechanický vypínač je dôležitý, pretože zariadenie sa používa iba počas grilovania. Po skončení grilovania sa úplne vypne, čím sa zabráni zbytočnému vybíjaniu batérie.

## 7.1 Prečo Li-Ion 18650

Li-Ion článok 18650 bol zvolený z týchto dôvodov:

- má vysokú kapacitu,

- je opakovateľne nabíjateľný,

- zvládne krátkodobé prúdové špičky pri Wi-Fi komunikácii,

- je bežne dostupný,

- je vhodnejší pre IoT zariadenie než 9 V batéria,

- umožňuje viacero grilovacích cyklov bez nabíjania.

## 7.2 Porovnanie s alternatívami

| Zdroj energie | Výhody | Nevýhody | Hodnotenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Li-Ion 18650 | Vysoká kapacita, nabíjateľná, vhodná pre Wi-Fi | Vyžaduje ochranný/nabíjací modul | Zvolená možnosť |
| 9 V batéria | Jednoduché použitie | Malá kapacita, nevhodná pre Wi-Fi odbery | Nevhodná |
| AA batérie | Dostupné | Potreba viacerých článkov, horšie nabíjanie | Použiteľné, ale menej vhodné |
| Powerbanka | Jednoduché pripojenie cez USB | Niektoré sa pri malom odbere vypínajú | Vhodná na testovanie, nie ako finálne riešenie |

# 8. Úspora energie

Najväčším zdrojom spotreby je Wi-Fi komunikácia. Ak by bolo Pico W stále aktívne a pripojené na Wi-Fi, batéria by sa vybila výrazne rýchlejšie. Preto je navrhnutý cyklický režim prevádzky.

## 8.1 Pracovný cyklus zariadenia

Zariadenie pracuje v nasledujúcom cykle:

- Pico W sa zobudí.

- Zmeria teplotu potraviny.

- Zmeria teplotu grilu.

- Pripojí sa na Wi-Fi.

- Pripojí sa na MQTT broker na notebooku.

- Odošle namerané hodnoty.

- Prijme alebo skontroluje nastavenú cieľovú teplotu.

- Odpojí sa od MQTT.

- Vypne Wi-Fi.

- Prejde do režimu spánku.

Tým sa obmedzuje čas, počas ktorého je aktívna energeticky najnáročnejšia časť zariadenia.

## 8.2 Adaptívny interval merania

Interval merania a odosielania nie je konštantný. Závisí od rozdielu medzi aktuálnou teplotou mäsa a požadovanou cieľovou teplotou.

| Rozdiel do cieľovej teploty | Interval merania a odosielania |
| --- | --- |
| viac ako 20 °C | 30 s |
| 20 °C až 5 °C | 10 s |
| menej ako 5 °C | 5 s |
| cieľová teplota dosiahnutá | alarm |

Príklad pri cieľovej teplote 75 °C:

| Teplota mäsa | Rozdiel do cieľa | Interval |
| --- | --- | --- |
| 40 °C | 35 °C | 30 s |
| 58 °C | 17 °C | 10 s |
| 71 °C | 4 °C | 5 s |
| 75 °C | 0 °C | alarm |

Tento spôsob šetrí energiu, pretože na začiatku grilovania sa teplota mäsa mení pomaly a nie je potrebné časté odosielanie. Pri priblížení k cieľovej teplote sa interval skracuje, aby zariadenie rýchlo zareagovalo na dosiahnutie požadovanej hodnoty.

# 9. Výpočet výdrže batérie

Výpočet výdrže je orientačný, ale používa konzervatívne predpoklady.

Použité hodnoty:

Kapacita batérie: 2600 mAh
Uvažovaná využiteľná kapacita: 80 %
Využiteľná kapacita: 2600 mAh × 0,8 = 2080 mAh
Aktívny odber Pico W + Wi-Fi: 100 mA
Odber v režime spánku: 2 mA
Čas jedného merania a odoslania: 4 s

## 9.1 Výdrž pri intervale 30 s

Iavg = (100 mA × 4 s + 2 mA × 26 s) / 30 s
Iavg = (400 + 52) / 30
Iavg = 452 / 30
Iavg ≈ 15,1 mA

Výdrž = 2080 mAh / 15,1 mA
Výdrž ≈ 137,7 h

Zaokrúhlene:

Výdrž pri intervale 30 s ≈ 138 h

## 9.2 Výdrž pri intervale 10 s

Iavg = (100 mA × 4 s + 2 mA × 6 s) / 10 s
Iavg = (400 + 12) / 10
Iavg = 412 / 10
Iavg ≈ 41,2 mA

Výdrž = 2080 mAh / 41,2 mA
Výdrž ≈ 50,5 h

Zaokrúhlene:

Výdrž pri intervale 10 s ≈ 50 h

## 9.3 Výdrž pri intervale 5 s

Iavg = (100 mA × 4 s + 2 mA × 1 s) / 5 s
Iavg = (400 + 2) / 5
Iavg = 402 / 5
Iavg ≈ 80,4 mA

Výdrž = 2080 mAh / 80,4 mA
Výdrž ≈ 25,9 h

Zaokrúhlene:

Výdrž pri intervale 5 s ≈ 26 h

## 9.4 Odhad pre adaptívny režim

V reálnom použití nebude zariadenie celý čas pracovať v najnáročnejšom 5-sekundovom intervale. Väčšinu času bude teplota mäsa ďaleko od cieľovej hodnoty, a preto bude zariadenie odosielať údaje každých 30 s. Až pri priblížení k cieľovej teplote sa interval skráti na 10 s a následne na 5 s.

Preto je praktická výdrž v adaptívnom režime odhadovaná na:

80 až 120 h

To zodpovedá približne:

10 až 20 grilovacím cyklom po 6 hodinách

# 10. Zhrnutie

Navrhnuté hardvérové riešenie používa Raspberry Pi Pico W, batériové napájanie z Li-Ion článku 18650 a úsporný režim s adaptívnym intervalom merania. V školskom prototype bol na overenie princípu použitý senzor AHT20, pretože bol dostupný a jednoduchý na prácu. Pre reálne použitie pri grile by však boli vhodnejšie senzory DS18B20 pre teplotu potraviny a termočlánok typu K s prevodníkom MAX6675 alebo MAX31855 pre teplotu grilu.

Wi-Fi bola zvolená preto, že zariadenie je určené na použitie pri rodinnom dome, kde je dostupná domáca sieť. Oproti NB-IoT nevyžaduje SIM kartu ani operátora a oproti technológiám ako Zigbee, LoRa alebo nRF24L01 nevyžaduje ďalšiu gateway. Ako aplikačný protokol bolo zvolené MQTT, pretože lepšie zodpovedá pravidelnému odosielaniu telemetrických dát než CoAP.

Vďaka adaptívnemu intervalu merania sa zariadenie správa úsporne počas väčšiny grilovania, ale zároveň dokáže rýchlo reagovať pri priblížení k cieľovej teplote. Očakávaná výdrž batérie v adaptívnom režime je približne 80 až 120 hodín.